| 5. Bảng tra quan hệ lưu lượng, cột nước qua tràn và biểu đồ ( Qt - Ht ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Công thức tính toán: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q = m . B . sqrt2g . H01,5 |  |  |  | (m3/s) |  |  |  |
|  | m: Hệ số lưu lượng, sau khi tính toán chọn m = 0,383 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | : chiều rộng tràn nước B = 19.8m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H0: Cột nước tràn, |  |  | Ho = | H + | V2/2g | (m) |  |
|  | Q: lưu lượng qua tràn |  |  | Q = | 33,568 | x | (Ho1,5) | (m3/s) |
| - Kết quả tính toán được lập bảng tra quan hệ (Qt - Ht) như sau: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ht (m) | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
| Qt (m3/s) | 0,375 | 1,062 | 1,950 | 3,002 | 4,196 | 5,516 | 6,951 | 8,492 |
| TT | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ht (m) | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,8 |
| Qt (m3/s) | 10,133 | 11,868 | 13,692 | 15,601 | 17,591 | 19,660 | 21,803 | 24,019 |
| TT | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ht (m) | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 1 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,2 |
| Qt (m3/s) | 26,306 | 28,661 | 31,082 | 33,568 | 36,117 | 38,727 | 41,398 | 44,126 |
| TT | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Ht (m) | 1,25 | 1,3 | 1,35 | 1,4 | 1,44 | 1,5 | 1,55 | 1,6 |
| Qt (m3/s) | 46,913 | 49,756 | 52,654 | 55,606 | 58,006 | 61,669 | 64,778 | 67,937 |
| TT | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Ht (m) | 1,65 | 1,7 | 1,75 | 1,8 | 1,85 | 1,9 | 1,95 | 1,99 |
| Qt (m3/s) | 71,146 | 74,405 | 77,711 | 81,066 | 84,467 | 87,914 | 91,407 | 94,234 |