ỦY BAN NHÂN DÂN   	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LÂM ĐỒNG 	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2543/QĐ-UBND                                    Lâm Đồng, ngày 24 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy trình vận hành điều tiết

hồ chứa nước Próh, huyện Đơn Dương

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04/4/2001;

Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

Xét Tờ trình số 166/TT-ĐTKTTL ngày 08/5/2014 của Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác thủy lợi tỉnh về việc đề nghị phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa nước Próh, huyện Đơn Dương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 156/TTr-SNN ngày 04/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Próh, huyện Đơn Dương.

Điều 2. Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác thủy lợi tỉnh chịu trách nhiệm quản lý vận hành hồ chứa nước Próh, huyện Đơn Dương theo đúng quy trình được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương; Giám đốc Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác thủy lợi tỉnh và thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Yên

ỦY BAN NHÂN DÂN   	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LÂM ĐỒNG 	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY TRÌNH VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA NƯỚC PRÓH

HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

(Kèm theo Quyết định số 2543/QĐ-UBND  ngày 24/11/2014

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Các văn bản pháp lý liên quan

Mọi hoạt động có liên quan đến quản lý khai thác và bảo vệ công trình hồ chứa nước  Próh phải tuân thủ:

1. Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012;

2. Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 20/3/1993; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24/8/2000;

3. Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04/4/2001;

4. Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

5. Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/05/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

6. Căn cứ Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy lợi, thủy điện;

7. Các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành:

a) Quy định về việc lập và ban hành quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước - công trình thủy lợi (14TCN 121 - 2002) ban hành theo Quyết định số 48/2002/QĐ-BNN ngày 10/06/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

b) Yêu cầu kỹ thuật trong quản lý và khai thác công trình thủy lợi kho nước (14TCN 55–88) do Bộ Thủy lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ban hành ngày 01/3/1989;

c) Quy trình vận hành, khai thác và kiểm tra hồ chứa, công trình thủy lợi theo tiêu chuẩn TCVN 8414:2010

d) Các tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan tới công trình thủy công của hồ chứa nước.

Điều 2. Quy định chế độ vận hành điều tiết

Việc vận hành điều tiết hồ chứa nước Próh phải đảm bảo:

1. An toàn công trình theo chỉ tiêu phòng, chống lũ với tần suất lũ thiết kế P=1,5%, tương ứng với mực nước dâng gia cường +1029,74m, tần suất lũ kiểm tra P=0,5% tương ứng với mực nước cao nhất là + 1030,29m;

2. Trữ được tối đa nguồn nước đến hồ trong mùa mưa để cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và các nhu cầu dùng nước khác theo nhiệm vụ thiết kế được duyệt.

3. Việc vận hành cống lấy nước, tràn xả lũ của hồ phải tuân thủ Quy trình vận hành, đảm bảo an toàn, không gây biến động dòng chảy đột ngột vùng hạ du.

Điều 3. Phạm vi áp dụng

1. Quy trình này là cơ sở pháp lý để Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác thủy lợi tỉnh (Trung tâm QLĐT&KTTL) vận hành điều tiết hồ chứa nước Próh.

2. Khi xuất hiện các tình huống đặc biệt chưa được quy định trong Quy trình này, việc vận hành điều tiết và phòng, chống lụt bão của hồ chứa nước Próh, thực hiện theo sự chỉ đạo điều hành thống nhất của UBND tỉnh Lâm Đồng, trực tiếp là Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng (Ban chỉ huy PCLB tỉnh).

Chương II

VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT TRONG MÙA LŨ

Điều 4. Các nội dung công việc phải thực hiện trước mùa mưa lũ

Trước mùa mưa lũ hàng năm, Trung tâm QLĐT&KTTL phải thực hiện:

1. Kiểm tra công trình trước lũ theo đúng các quy định hiện hành, phát hiện và xử lý kịp thời những hư hỏng, đảm bảo công trình vận hành an toàn trong mùa mưa lũ.

2. Căn cứ vào dự báo khí tượng thủy văn mùa lũ hàng năm và Quy trình này, lập kế hoạch tích, xả nước cụ thể trong mùa lũ, làm cơ sở vận hành điều tiết hồ chứa, đảm bảo an toàn công trình và tích nước đáp ứng các nhu cầu dùng nước, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Lập phương án phòng chống lụt bão cho hồ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 5.  Điều tiết giữ mực nước hồ trong mùa lũ

1. Trong quá trình vận hành điều tiết, yêu cầu giữ mực nước hồ chứa thấp hơn hoặc bằng tung độ "Đường phòng phá hoại" trên biểu đồ điều phối (Phụ lục III).

2. Mực nước hồ cao nhất ở cuối các tháng mùa lũ được giữ như sau:

| Thời gian (ngày/tháng) | 31/5 | 30/6 | 30/7 | 31/8 | 30/9 | 31/10 | 30/11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mực nước cao nhất (mét) | 1021,0 | 1024,05 | 1025,18 | 1026,0 | 1027,07 | 1027,66 | 1028,3 |

Điều 6. Vận hành xả lũ

1. Khi mực nước hồ vượt quá mực nước dâng bình thường, tràn xả lũ tự động làm việc bình thường.

2. Khi mực nước hồ cao hơn mực nước dâng bình thường (+1028,30m) nhưng chưa vượt quá mực nước dâng gia cường (+1029,74m) tràn vận hành xả lũ, Trung tâm QLĐT&KTTL phải:

a) Theo dõi chặt chẽ quá trình xả lũ qua tràn, diễn biến tình hình khí tượng, thủy văn, hiện trạng các công trình đầu mối, đặc điểm vùng hạ du hồ chứa để có biện pháp điều tiết nước phù hợp. Báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCLB tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xả lũ.

b) Thông báo cho chính quyền địa phương để phổ biến đến nhân dân vùng hạ du và các cơ quan liên quan về việc xả lũ.

Điều 7.  Vận hành xả lũ trong một số trường hợp đặc biệt

Trường hợp xảy ra mưa lũ đặc biệt lớn, mức nước hồ có nguy cơ vượt qua mực nước dâng gia cường (+1029,74m), Trung tâm QLĐT&KTTL báo cáo Ban chỉ huy PCLB tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định phương án sử dụng cống lấy nước dưới đập tham gia xả lũ để hạ thấp mực nước hồ với độ mở cống S=0,035m, lưu lượng xả lũ 0,6m3/s, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản của người dân vùng hạ du.

# Chương III

##### VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT HỒ TRONG MÙA KIỆT

Điều 8. Các nội dung công việc phải thực hiện trước mùa kiệt

Trước mùa kiệt hàng năm, Trung tâm QLĐT&KTTL căn cứ vào lượng nước trữ trong hồ, dự báo khí tượng thủy văn và nhu cầu dùng nước, lập kế hoạch cấp nước, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh phê duyệt và thông báo cho các hộ, đơn vị dùng nước trong hệ thống.

Điều 9. Điều tiết giữ mực nước hồ trong mùa kiệt

1. Trong quá trình vận hành điều tiết, mực nước hồ chứa phải giữ cao hơn hoặc bằng tung độ "Đường hạn chế cấp nước" trên biểu đồ điều phối (Phụ lục III).

2. Mực nước hồ thấp nhất ở các tháng mùa kiệt như sau:

| Thời gian(ngày/ tháng) | 31/12 | 31/01 | 28/02 | 31/3 | 30/4 | 31/5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mực nước thấp nhất (m) | 1026,86 | 1026,77 | 1026,16 | 1024,03 | 1022,80 | 1021,0 |

Điều 10. Vận hành cấp nước

Khi mực nước hồ cao hơn hoặc bằng tung độ "Đường hạn chế cấp nước", Trung tâm QLĐT&KTTL đảm bảo cấp đủ nước cho các nhu cầu dùng nước theo kế hoạch cấp nước được duyệt.

## Điều 11. Vận hành cấp nước trong một số trường hợp đặc biệt.

## 1. Khi mực nước hồ thấp hơn tung độ "Đường hạn chế cấp nước" và cao hơn mực nước chết, Trung tâm QLĐT&KTTL phải thông báo cho các hộ dùng nước và thực hiện các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, đề phòng thiếu nước vào cuối mùa kiệt.

2. Khi mực nước hồ bằng hoặc thấp hơn mực nước chết, Trung tâm QLĐT&KTTL phải lập phương án sử dụng nước, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt, đồng thời báo UBND huyện Đơn Dương để điều hành sản xuất.

Chương IV

##### VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT KHI HỒ CHỨA CÓ SỰ CỐ

Điều 12. Báo cáo sự cố công trình

Khi công trình đầu mối của hồ chứa (đập chính, tràn xả lũ, cống lấy nước) có dấu hiệu xảy ra sự cố, gây mất an toàn cho công trình, Trung tâm QLĐT&KTTL phải lập phương án xử lý khẩn cấp báo cáo Ban chỉ huy PCLB tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét quyết định xả nước, hạ mực nước hồ xuống đến mức đảm bảo an toàn cho các công trình đầu mối của hồ chứa, đồng thời đề xuất các phương án xử lý và giải pháp thực hiện.

Điều 13. Xử lý sự cố

Khi tràn xả lũ, cống lấy nước có sự cố không vận hành được, Trung tâm QLĐT&KTTL phải triển khai ngay biện pháp xử lý sự cố, đồng thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban chỉ huy PCLB tỉnh trình UBND tỉnh Lâm Đồng để quyết định biện pháp khẩn cấp, đảm bảo an toàn công trình và phương án khắc phục hậu quả.

Chương V

##### QUAN TRẮC CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Điều 14. Quan trắc khí tượng, thủy văn

Trung tâm QLĐT&KTTL phải quan trắc, đo đạc, lập sổ theo dõi mực nước, lượng mưa và các yếu tố khí tượng thủy văn khác theo quy định tại các quy phạm, tiêu chuẩn ngành hiện hành (14TCN 49–86 và 14TCN–55–88).

Điều 15. Tính toán lượng nước đến

Hàng năm, Trung tâm QLĐT&KTTL phải tính toán và dự báo lượng nước đến hồ làm cơ sở để lập kế hoạch tích nước, cấp nước và xả nước.

Điều 16. Tính toán và kiểm tra lưu lượng lũ, lưu lượng kiệt

1. Kết thúc các đợt xả lũ và sau mùa lũ hàng năm, Trung tâm QLĐT&KTTL lập báo cáo đánh giá việc xả lũ bao gồm: lưu lượng xả, thời gian xả, tổng lượng xả, diễn biến mực nước hồ và ảnh hưởng đối với vùng hạ du.

2. Hàng năm, Trung tâm QLĐT&KTTL tiến hành điều tra, đo đạc, tính toán lưu lượng và tổng lượng nước đến hồ; lưu lượng kiệt; ghi chép, lưu trữ tài liệu trên để phục vụ công tác quản lý khai thác.

Chương VI

PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM

TRONG THỰC HIỆN QUY TRÌNH VẬN HÀNH

Điều 17. Trung tâm QLĐT&KTTL

1. Thực hiện các quy định trong Quy trình này để vận hành điều tiết hồ, đảm bảo an toàn công trình và tích đủ nước đáp ứng các nhu cầu dùng nước.

2. Hàng năm tiến hành tổng kết đánh giá việc thực hiện quy trình, trình cấp có thẩm quyền cho phép sửa đổi hoặc bổ sung Quy trình khi cần thiết.

3. Yêu cầu các cấp chính quyền, ngành liên quan thực hiện Quy trình.

4. Lập biên bản và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý các hành vi ngăn cản, xâm hại đến việc thực hiện Quy trình này.

5. Giám đốc Trung tâm QLĐT&KTTL chịu trách nhiệm tổ chức vận hành điều tiết hồ chứa nước Próh trong các trường hợp sau:

a) Điều tiết cấp nước khi mực nước hồ cao hơn "Đường hạn chế cấp nước" của biểu đồ điều phối.

b) Điều tiết cấp nước khi mực nước hồ thấp hơn "Đường hạn chế cấp nước" của biểu đồ điều phối và chưa xuống đến mực nước chết .

c) Điều tiết cấp nước khi mực nước hồ thấp hơn mực nước chết theo phương án sử dụng dung tích chết được UBND tỉnh phê duyệt.

d) Theo dõi, thực hiện điều tiết, vận hành xả lũ theo quy định tại Điều 6 Quy trình này.

Điều 18.  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra Trung tâm QLĐT&KTTL trong việc thực hiện Quy trình này; quyết định xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Quy trình theo thẩm quyền, cụ thể:

1. Trình UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Quy trình.

2.Trình UBND tỉnh quyết định phương án xả lũ khi xảy ra lũ đặc biệt lớn.

3.Trình UBND tỉnh quyết định giải pháp xử lý khẩn cấp khi hồ chứa có nguy cơ mất an toàn.

4. Phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão hàng năm của hồ.

5. Trình Ban chỉ huy PCLB tỉnh cho phép trữ hoặc xả nước theo quy định tại Điều 7 Quy trình này.

Điều 19. Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng

Chỉ đạo địa phương, đơn vị quản lý công trình xử lý khẩn cấp khi có sự cố xảy ra đối với công trình và vùng hạ du, đồng thời báo cáo cơ quan cấp trên để có biện pháp xử lý triệt để, cụ thể:

1. Tổ chức phối hợp với địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra công trình trước và sau mùa mưa lũ và tổng hợp trình cơ quan thẩm quyền cấp kinh phí sửa chữa, khắc phục đảm bảo an toàn cho công trình.

2. Thường xuyên theo dõi diến tiến tình hình mưa lũ và việc vận hành công trình để thông báo kịp thời trên phương tiện thông tin đại chúng và chỉ đạo việc phòng chống lụt bão, xử lý các tình huống bất thường có ảnh hưởng đến an tòan công trình và vùng hạ du, quyết định phương án xử lý khẩn cấp qua cống lấy nước theo Điều 7, Quy định này.

Điều 20. UBND tỉnh Lâm Đồng

1. Chỉ đạo các ngành, các cấp có liên quan thực hiện Quy trình.

2. Xử lý các hành vi ngăn cản việc thực hiện Quy trình hoặc vi phạm các quy định của Quy trình theo thẩm quyền.

3. Quyết định việc vận hành điều tiết hồ chứa khi xảy ra tình huống như quy định tại Khoản 2, Điều 3; Điều 12; Điều 13 Quy trình này.

4. Quyết định biện pháp khẩn cấp đảm bảo an toàn công trình và phương án khắc phục hậu quả khi xảy ra tình huống như quy định tại Điều 13 Quy trình này, huy động nhân lực, vật lực để xử lý và khắc phục các sự cố.

5. Chỉ đạo Ban chỉ huy PCLB tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm QLĐT&KTTL và các ngành, các cấp thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ khi xảy ra tình huống quy định tại Khoản 2, Điều 3; Điều 7; Điều 12; Điều 13 Quy trình này.

6. Xem xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy trình khi xét thấy cần thiết.

Điều 21. Trách nhiệm của các cấp chính quyền huyện Đơn Dương

1. Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định tại Quy trình này.

2. Ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền các hành vi ngăn cản việc thực hiện hoặc vi phạm các quy định của Quy trình này.

3. Thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho vùng hạ du khi hồ chứa xả lũ và trường hợp xảy ra sự cố khẩn cấp.

4. Huy động nhân lực, vật lực của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn phối hợp với Trung tâm QLĐT&KTTL phòng, chống lụt bão, bảo vệ và xử lý sự cố công trình.

5. Tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương thực hiện đúng các quy định trong Quy trình này và tham gia phòng chống lụt bão, bảo vệ an toàn công trình hồ chứa nước Próh.

Điều 22. Trách nhiệm của các hộ dùng nước và đơn vị hưởng lợi khác

1. Nghiêm chỉnh thực hiện Quy trình này và các quy định có liên quan được nêu tại Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và các văn bản pháp quy có liên quan đến việc quản lý khai thác và bảo vệ công trình hồ chứa nước Próh.

2. Hàng năm, phải ký hợp đồng dùng nước với Trung tâm QLĐT&KTTL, để có căn cứ lập kế hoạch cấp nước, xả nước hợp lý, đảm bảo hiệu quả kinh tế và an toàn công trình.

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Điều khoản thi hành

Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Quy trình này sẽ được khen thưởng theo quy định, mọi hành vi vi phạm Quy trình này sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành .

Trong quá trình thực hiện Quy trình này, nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, Trung tâm QLĐT&KTTL tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, quyết định./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Yên

- Phụ lục I

- Giới thiệu tổng quan về hồ chứa nước Próh

- 1. Tên công trình: Hồ chứa nước Próh

- 2. Địa điểm và vị trí địa lý:

- Hồ chứa nước thuộc xã Próh huyện Đơn Dương có toa độ địa lý khoảng: 11o42'30'' vĩ độ Bắc và 108o32'00'' kinh độ Đông, Hồ chứa Próh được tạo bởi lưu vực suối Đá Song, thuộc địa phận xã Próh, khu tưới nằm theo hướng Đông Nam - Tây Bắc, hai bên suối Próh, chủ yếu là phía bờ tả, cách thị trấn Thạnh Mỹ khoảng 12 km về hướng Tây Nam.

- 3. Đặc điểm khí tượng thủy văn và chế độ mưa lũ:

- Khu vực công trình chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, trong năm có hai mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau Do độ che phủ rừng còn tốt nên mùa khô ở đây tương đối không khắc nghiệt. Nhiệt độ thay đổi rõ rệt giữa các khu vực, càng lên cao nhiệt độ càng giảm. Nhiệt độ trung bình năm dao động từ 17.2 - 27.5 0C.  Lượng mưa trung bình năm 1380 - 1771 mm/năm, độ ẩm tương đối trung bình cả năm 54 - 80%, số giờ nắng trung bình cả năm 2304 giờ.

| Tuyến công trình | F | Qo | Q | W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (km2) | (m3/s) | (m3/s) | (106m3) |
| Próh | 10,0 | 0,238 | 0,202 | 6,395 |

- - Đặc trưng dòng chảy lũ thiết kế tại tuyến đập:

| Đặc trưng | 1,5% | 0,5% |
| --- | --- | --- |
| Qp (m3/s) | 123 | 180 |
| W (106m3) | 1.557 | 2.286 |

- 4. Tình hình sản xuất nông nghiệp trong khu hưởng lợi:

- Khu hưởng lợi của công trình thuộc xã Próh và bổ sung nguồn nước cho hạ du. Hầu hết dân cư đã khai thác hết đất đai trong vùng để trồng lúa và màu. Diện tích vùng tưới trực tiếp được 415 ha và bổ sung tạo nguồn nước cho 100 ha hạ du.

- 5. Cấp công trình và nhiệm vụ của hồ chứa:

- - Cấp công trình cụm đầu mối và hệ thống kênh:  Cấp IV và cấp IV

- - Nhiệm vụ của hồ chứa:

- + Cấp nước tưới cho 515 ha lúa và màu

- + Cắt giảm 40% đỉnh lũ tần suất 1.5% cho hạ du. Kết hợp nuôi trồng thủy sản

- + Cải tạo môi trường và tạo điểm văn hóa cho đồng bào dân tộc địa phương

- 6. Các hạng mục công trình đầu mối:

- - Đập dâng bằng đất

- - Đập tràn bằng bê tông cốt thép hình thức tràn tự do, nối tiếp là dốc nước và hai bể tiêu năng đáy

- - Cống lấy nước đầu mối: ống thép bọc bê tông chảy có áp, đường kính ống Ø = 800mm điều tiết lưu lượng bằng van côn đặt ở hạ lưu, đóng mở bằng Piston thủy lực. Thượng lưu cống có bố trí khe phai sự cố và lưới chắn rác.

- 7. Các thông số kỹ thuật chính công trình đầu mối:

| Stt | Thông số | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Nhiệm vụ của công trình |  |  |
| 1 | Cấp nước tưới cho lúa và màu | ha | 515 |
|  | - Tưới tự chảy | ha | 415 |
|  | - Tưới tạo nguồn | ha | 100 |
| 2 | Cắt giảm 40% đỉnh lũ tần suất P = 1.5% cho hạ du |  |  |
| 3 | Kết hợp nuôi cá, cải tạo môi trường và tạo điểm văn hóa cho đồng bào |  |  |
| II | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Giá trị |
| 1 | Diện tích lưu vực | Km2 | 10,00 |
| 2 | Tần suất lũ thiết kế | % | 1,5 |
| 3 | Tần suất lũ kiểm tra | % | 0,5 |
| 4 | Lưu lượng dòng chảy năm thiết kế | m3/s | 0,238 |
| 5 | Lưu lượng dòng chảy đến hồ 85% | m3/s | 0,202 |
| 6 | Mức đảm bảo tưới | % | 85,00 |
| 7 | Loại điều tiết hồ | Điều tiết năm |  |
| 8 | Mực nước dâng bình thường | m | 1028,30 |
| 9 | Mực nước lũ thiết kế P=1.5% | m | 1029,74 |
| 10 | Mực nước lũ kiểm tra P=0.5% | m | 1030,29 |
| 11 | Mực nước chết | m | 1021,00 |
| 12 | Dung tích hữu ích | 106m3 | 3,01 |
| 13 | Tổng dung tích hồ chứa | 106m3 | 3,22 |
| 14 | Dung tích chết | 106m3 | 0,21 |
| III | Công trình đầu mối | Đơn vị | Giá trị |
| A | Đập đất |  |  |
| 1 | Kết cấu đập | Đồng chất, tường nghiêng |  |
|  |  | chống thấm thượng lưu |  |
| 2 | Hình thức tiêu nước | Đống đá hạ lưu |  |
| 3 | Cao trình đỉnh tường chắn sóng | m | 1030,80 |
| 4 | Chiều dài đỉnh đập | m | 540,00 |
| 5 | Chiều cao đập lớn nhất | m | 12,00 |
| 6 | Cao trình đỉnh đập | m | 1030,00 |
| 7 | Chiều rộng đỉnh đập | m | 6,00 |
| B | Tràn xả lũ |  |  |
| 1 | Hình thức tràn | Chảy tự do |  |
| 2 | Hình dạng ngưỡng tràn | Tràn thực dụng |  |
| 3 | Cao trình ngưỡng tràn | m | 1028,30 |
| 4 | Bề rộng ngưỡng tràn | m | 19,80 |
| 5 | Cột nước tràn thiết kế | m | 1,44 |
| 6 | Lưu lượng xả lũ thiết kế | m3/s | 58,00 |
| 7 | Chiều rộng dốc nước | m | 19,80 |
| 8 | Chiều dài dốc nước | m | 25,00 |
| 9 | Độ dốc dốc nước | % | 20 |
| 10 | Hình thức tiêu năng | Hai bể tiêu năng đáy |  |
| 11 | Cầu qua tràn |  |  |
| a. | Chiều rộng lòng cầu | m | 2,60 |
| b. | Tải trọng cầu | Tấn | < 5,0 |
| C | Cống lấy nước (cống ngầm) |  |  |
| 1 | Loại cống | Ống thép bọc bê tông chảy có áp |  |
| 2 | Cửa van dự trữ đặt ở thượng lưu | Bố trí Khe phai |  |
| 3 | Cửa van điều tiết đặt ở hạ lưu | 1 bộ | Van côn |
| 4 | Kích thước ống thép cống | mm | 800 (dày 8mm) |
| 5 | Chiều dài thân cống | m | 55,00 |
| 6 | Lưu lượng thiết kế | m3/s | 0,60 |
| 7 | Lưu lượng max | m3/s | 0,80 |
| 8 | Cao trình ngưỡng cống cửa vào | m | 1020,00 |
| 9 | Cao trình ngưỡng cống cửa ra | m | 1019,00 |
| 10 | Độ dốc lòng cống | % | >0,1 |

Phụ lục II:

Những căn cứ để lập quy trình vận hành điều tiết hồ chứa

1. Các văn bản pháp quy:

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012;

- Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 20 tháng 3 năm 1993 ; Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão số 27/2000/PL-UBTVQH10 ngày 24/8/2000;

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001; Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 quy  định chi tiết thi hành một số điều  của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

- Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

- Nghị định số 112/2008/ NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ về Quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi;

- Thông tư 33/2008/TT- BNN ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều thuộc Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập;

- Quy trình về lập và ban hành Quy trình vận hành điều tiết Hồ chứa nước- Công trình thủy lợi (14 TCN 121-2002);

- Quy trình vận hành, khai thác và kiểm tra hồ chứa, công trình thủy lợi theo tiêu chuẩn TCVN 8414:2010.

Phụ lục III: Các biểu đồ và bảng tra

1. Chế độ dòng chảy đến tuyến công trình với P=85%

| Tháng | Qđ (m3/s) | Wđ (106m3) |
| --- | --- | --- |
| 5 | 0,256 | 0,685670 |
| 6 | 0,259 | 0,671328 |
| 7 | 0,368 | 0,985651 |
| 8 | 0,214 | 0,573178 |
| 9 | 0,41 | 1,062720 |
| 10 | 0,407 | 1,090109 |
| 11 | 0,144 | 0,373248 |
| 12 | 0,094 | 0,251770 |
| 1 | 0,05 | 0,133920 |
| 2 | 0,038 | 0,091930 |
| 3 | 0,074 | 0,198202 |
| 4 | 0,107 | 0,277344 |
| Tổng | 2,421 | 6,395069 |
| BQ | 0,202 | 0,532922 |

2. Lượng nước yêu cầu hàng năm tại hồ chứa

| Tháng | Wtc(106m3) | Wht(106m3) | Wt (106m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,298 | 0,044 | 0,342000 |
| 6 | 0,117 | 0,057 | 0,174000 |
| 7 | 0,474 | 0,008 | 0,482000 |
| 8 | 0,179 | 0 | 0,179000 |
| 9 | 0,252 | 0 | 0,252000 |
| 10 | 0,028 | 0 | 0,028000 |
| 11 | 0,620 | 0 | 0,620000 |
| 12 | 0,635 | 0,063 | 0,698000 |
| 1 | 0,782 | 0,140 | 0,922000 |
| 2 | 0,480 | 0,127 | 0,607000 |
| 3 | 0,479 | 0,096 | 0,575000 |
| 4 | 0,319 | 0,044 | 0,363000 |
| Tổng | 4,663 | 0,579 | 5,242000 |

3. Tổng hợp kết quả tính toán điều tiết lũ:

- Trường hợp tính toán:

+ Lũ thiết kế P = 1,5%

+ Lũ kiểm tra P = 0.5%

+ MNTL = MNDBT = Cao trình ngưỡng tràn = 1028,30m

| - Kết quả tính toán: | P% |  | Qxả (m3/s) |  | Z max (m) |  |  | Ht (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,5 |  | 58,00 |  | 1029,74 |  |  | 1,44 |
|  | 0,5 |  | 94,00 |  | 1030,29 |  |  | 1,99 |
| 4. Bảng quan hệ đặc trưng lòng hồ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT |  | Z(m) |  | V(106m3) |  | F(ha) |  |  |
| 1 |  | 1017,00 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 |  | 1018,00 |  | 0,014 |  | 2,70 |  |  |
| 3 |  | 1019,00 |  | 0,056 |  | 5,06 |  |  |
| 4 |  | 1019,50 |  | 0,092 |  | 7,01 |  |  |
| 5 |  | 1020,00 |  | 0,127 |  | 8,96 |  |  |
| 6 |  | 1020,50 |  | 0,169 |  | 10,45 |  |  |
| 7 |  | 1021,00 |  | 0,210 |  | 11,93 |  |  |
| 8 |  | 1021,50 |  | 0,306 |  | 15,98 |  |  |
| 9 |  | 1022,00 |  | 0,402 |  | 20,02 |  |  |
| 10 |  | 1022,50 |  | 0,518 |  | 24,56 |  |  |
| 11 |  | 1023,00 |  | 0,633 |  | 29,10 |  |  |
| 12 |  | 1023,50 |  | 0,813 |  | 36,58 |  |  |
| 13 |  | 1024,00 |  | 0,993 |  | 44,05 |  |  |
| 14 |  | 1024,50 |  | 1,229 |  | 46,57 |  |  |
| 15 |  | 1025,00 |  | 1,465 |  | 49,08 |  |  |
| 16 |  | 1025,50 |  | 1,680 |  | 52,05 |  |  |
| 17 |  | 1026,00 |  | 1,894 |  | 55,02 |  |  |
| 18 |  | 1026,50 |  | 2,180 |  | 57,53 |  |  |
| 19 |  | 1027,00 |  | 2,465 |  | 60,04 |  |  |
| 20 |  | 1027,50 |  | 2,670 |  | 63,66 |  |  |
| 21 |  | 1028,00 |  | 2,875 |  | 67,27 |  |  |
| 22 |  | 1028,30 |  | 3,220 |  | 69,35 |  |  |
| 23 |  | 1029,00 |  | 3,625 |  | 71,18 |  |  |
| 24 |  | 1029,50 |  | 3,894 |  | 75,15 |  |  |
| 25 |  | 1030,00 |  | 4,162 |  | 79,11 |  |  |